C.3.4.4 Συσκευή plug and play (usb) με εγκατεστημένο λογισμικό ψηφιακών υπογραφών

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | Υποχρεωτική Απαίτηση |  | Απάντηση |  | Παραπομπές & Σχόλια |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| usb 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| usb 1.1 |  | Να αναφερθεί το μοντέλο για τον προσφερόμενο τύπο USB Token |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.2 |  | Ο αριθμός των προσφερόμενων USB Tokens να είναι 110 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.3 |  | Να διαθέτουν λειτουργικό σύστημα usb tokens Java card για να υποστηρίζεται η λειτουργία πολλαπλών ανεξάρτητων εφαρμογών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.4 |  | Chip - Πιστοποίηση ασφάλειας CC EAL 4+ ή ανώτερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.5 |  | Card Operating System - Πιστοποίηση ασφάλειας CC EAL 4+ / PP SSCD ή ανώτερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.6 |  | Η υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης να είναι τουλάχιστον έκδοσης 2.01 (≥ v. 2.01) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.7 |  | Συμβατό με USB έκδοσης τουλάχιστον 2 (≥ 2.0) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.8 |  | Συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή δημοσίου κλειδιού της πύλης ΕΡΜΗΣ (VSP Verisign) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.9 |  | Να περιγραφεί η υποστήριξη των κρυπτογραφικών λειτουργιών : |  |  |  |  |  |  |
| usb 1.9.1 |  | - Δημιουγία ζευγών κλειδιών RSA μήκους τουλάχιστον 2048 ή ανώτερο με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.9.2 |  | - Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.9.3 |  | - Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο DES, 3DES και ΑΕS256 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.9.4 |  | - Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1 και SHA-256 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.9.5 |  | - Δημιουργία κλειδιού (On board), υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση (On-card) 1024-2048 RSA, (On-card) 128-168 ή 128-256 3DES/ΑΕS |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.10 |  | EEPROM μεγέθους τουλάχιστον εξήντα τεσσάρων KB (≥ 64 KB) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.11 |  | Υποστήριξη κωδικού Χρήστη (PIN) και κωδικού διαχειριστή (PUK/ Admin PIN) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 1.12 |  | Εγγύηση υλικού τουλάχιστον τρία (3) έτη |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2 | Συνοδευτικό Λογισμικό |  |  |  |  |  |  |  |
| usb 2.1 |  | Να περιγραφεί το προσφερόμενο λογισμικό και ο τρόπος διάθεσης |  | NAI |  |  |  |  |
| usb 2.1 |  | Το προσφερόμενο λογισμικό απαιτείται να είναι συμβατό με τα κάτωθι λειτουργικά συστήματα : |  |  |  |  |  |  |
| usb 2.1.1 |  | Συμβατό με λειτουργικό σύστημα MS Windows 7/8/8.1 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.1.2 |  | Συμβατό με λειτουργικό σύστημα Linux |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.1.3 |  | Συμβατό με λειτουργικό σύστημα MAC-OS |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.2 |  | Το προσφερόμενο λογισμικό απαιτείται να είναι συμβατό με τα κάτωθι πακέτα λογισμικού: |  |  |  |  |  |  |
| usb 2.2.1 |  | MS Office 2003 ή νεότερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.2.2 |  | Adobe Reader 10 ή νεότερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.2.3 |  | OpenOffice.org 4 ή νεότερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.2.4 |  | Mozilla Thunderbird 24 ή νεότερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.3 |  | Να περιγραφούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται για το προσφερόμενο λογισμικό (νεότερες εκδόσεις, bug fixes, κ.α.) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| usb 2.4 |  | Διάρκεια υποστήριξης λογισμικού τουλάχιστον τρία (3) έτη |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |